Szent Benedek Technikum és Gimnázium

Budaörsi Tagintézménye

Hálózattervezési és kivitelezési vizsgaremek dokumentáció

Informatika és távközlés

Informatikai rendszer- és

alkalmazásüzemeltető technikus

5 0612 12 02

Pintér Botond

Ujszászi Vivien

2021-26

Konzulensek: Landek Péter, Kiszely Andrea és Ferenczy Márk

- Bevezető

- A vizsgaremek keretében a NotifyPhotography Kft. irodaházának hálózati infrastruktúráját terveztük meg és dokumentáltuk.

- A rendszer célja egy stabil, biztonságos és skálázható informatikai hálózat kialakítása, amely képes kiszolgálni az iroda mindennapi adminisztratív, kreatív és vendégforgalmi igényeit.

- A vállalat két telephellyel rendelkezik:

- Budapesti irodaház

- Budaörsi irodaház

Mindkét helyszínen azonos logikai felépítésű, de eltérő méretű és terhelésű hálózati infrastruktúra működik, amely lehetővé teszi az egységes üzemeltetést és a jövőbeni bővíthetőséget.

- Alkalmazott technológiák

- DHCP(Wireless Router. Szerverek)

- ACL(Normal, Extended)

- OSPF(AREA 0)

- VLAN(10,20,30)

- VTY(LOGIN)

- VIRTUAL MACHINE

- Etherchannel

- Rapid PVST+

- Portbiztonság

- HSRP(IPV4, V6)

- SSH az eszközök eléréséhez

- GRE Tunnel

Iroda

- 8db PC

- 4db Switch, 2db MLSW

- A SW3 secret password, consol, virtuális titkosítás is van (0,15)

- HSRP

- VLAN-ok 10,20,30,40,99(Native)

- NFC-s beléptető kártyával engedélyezett a belépés

Multi-Layer Switchek

Stúdió

A stúdió kifejezetten wireless eszközökre optimalizált környezet.

Eszközök:

- 3 db TabletPC

- 1 db okostelefon

- 1 db laptop

- NFC-s beléptető kártyával engedélyezett a belépés

Hálózat:

- Teljes mértékben wireless

- DHCP-alapú címkiosztás

- IP-tartomány: 192.168.0.0/24

Recepció

A recepció a vendégek és ügyfelek elsődleges kapcsolattartási pontja.

Eszközök:

- 4 db PC

- 1 db switch

Hálózat:

- Vezetékes LAN kapcsolat

- IP-címtartomány: 192.168.3.0/24

Wireless kapcsolat:

- Korlátozott, elkülönített hálózat ezért nincs Wireless hálózat

Szerverfarm

- A szerverszoba a teljes hálózat központi eleme, ahol az üzleti és infrastruktúrális szolgáltatások futnak.

Itt található:

- 1 db Linux Server (DHCP, webszerver)

- ASA típusú tűzfal

- 1 db adminisztrátori munkaállomás

A szerverszoba kizárólag vezetékes kapcsolatokkal működik, Wireless hozzáférés itt nem engedélyezett biztonsági okokból.

Vendég

- Egy cloud ami közvetít a Tv-nek (Coax kötés)

- Motion sensor-os lámpa és kávéfőző

OSPF Area

VPN Tunnel

- A sárgával jelölt kapcsolat titkosított VPN alagút

- Az alagút biztosítja:

  - biztonságos kommunikációt a telephelyek között

  - egységes routingot az OSPF számára

- A VPN az OSPF Area 0 része

Routing

- OSPFv2 (IPv4) és OSPFv3 (IPv6)

- Minden router az Area 0-hoz csatlakozik

- Dinamikus útvonalcsere a VPN-en keresztül

Vendég Router

SzerverR Router

Recepcio Router

+

Iroda

Lebegőpontos HSRP

- EBGP

ISP1						ISP2

ISP3

- Bevezető

Ez a hálózati szegmens a Budaörsi irodaház belső felhasználói infrastruktúráját reprezentálja, ahol a napi irodai és adminisztratív munkavégzés zajlik.

- Hálózati felépítés

- Központi (gyökér) switch

- Több access switch, csillag topológiában

- A végponti eszközök ezekhez az access switchekhez csatlakoznak

Ez a kialakítás:

- jól skálázható

- STP-kompatibilis

- alkalmas VLAN-alapú szegmentálásra

- Eszközök

- Asztali PC-k (irodai munkaállomások)

- Laptopok

- Mobil eszközök (tablet, telefon – wireless)

- A végponti eszközök száma meghaladja a budapesti telephelyét, ami összhangban van a dokumentációban szereplő 21 db PC-vel.

Iroda

Az iroda egy hierarchikus switch-struktúrára épül:

- 1 db központi (elosztó / gyökér) switch

- Több access switch csillag topológiában

- Trunk kapcsolatok az access switchek között

A kialakítás támogatja:

- a skálázhatóságot

- a redundanciát

- a STP és EtherChannel működését

- VLAN 10 – adminisztráció (admin PC-k)

- VLAN 50 – A blokk

- VLAN 60 – B blokk

- VLAN 70 – C blokk

- VLAN 80 – D blokk

- VLAN 99 – Native VLAN

Minden VLAN saját IPv4 és IPv6 címtartománnyal rendelkezik, ami növeli a hálózat biztonságát és átláthatóságát.

R1

Recepció

Recepciós wireless szegmens

A recepció egy wireless routeren keresztül csatlakozik a hálózathoz.
A vezeték nélküli hálózat DHCP-alapú címkiosztást alkalmaz, a klienseszközök automatikusan kapnak IP-címet.

Wireless végpontok:

- okostelefonok

- laptopok

- tablet eszközök

Vezetékes klienshálózat

A vezetékes kliensek egy access switchhez csatlakoznak csillag topológiában.

Jellemzők:

- asztali PC-k Ethernet kapcsolattal

- egységes IP-tartomány (192.168.21.0/24)

- IPv4 és IPv6 párhuzamos használata

Ez a struktúra stabil, nagy sávszélességű kapcsolatot biztosít az irodai munkaállomások számára.

R2

R3

Szerverek

Linux szerver

1. Bevezetés

A jelen dokumentáció a NotifyPhotography fotóstúdió informatikai infrastruktúrájának központi elemét képező Linux szerver bemutatását tartalmazza. A szerver célja, hogy stabil, biztonságos és folyamatosan elérhető online jelenlétet biztosítson a stúdió számára, lehetővé téve a weboldal kiszolgálását és a domain névhez kapcsolódó DNS szolgáltatás működtetését.

2. Rendszerkörnyezet

- 2.1 Virtualizáció

A szerver virtuális gépen fut, amely lehetővé teszi:

- Hardverfüggetlen működést

- Könnyű mentést és visszaállítást

- Tesztelési és fejlesztési rugalmasságot

- Erőforrás-hatékony működést

A rendszer nem Hyper-V környezetben működik.Budaors2040

- 2.2 Hálózati konfiguráció

| Paraméter | Érték |
| --- | --- |
| IP cím | 192.168.1.20 |
| Hálózati maszk | 255.255.255.0 |
| Hálózat | 192.168.1.0/24 |
| Átjáró | 10.0.2.0 |
| IP típusa | Statikus |

A statikus IP alkalmazása biztosítja, hogy:

- A DNS rekordok fix címre mutassanak

- A port forwarding stabil maradjon

- A szolgáltatások elérhetősége ne változzon újraindítás után

3. Port Forwarding és Külső Elérés

A routeren az alábbi porttovábbítási szabályok kerültek konfigurálásra:

| Külső port | Belső port | Szolgáltatás |
| --- | --- | --- |
| 8080 | HTTP | 2222 | SSH |

Ez lehetővé teszi:

- A weboldal internetes elérését

- Távoli adminisztrációt SSH kapcsolaton keresztül

4. Webszerver Konfiguráció

A rendszer webkiszolgálója az Apache HTTP Server, amely az egyik legelterjedtebb és legstabilabb HTTP szerver megoldás.

- 4.1 Főbb jellemzők

- VirtualHost konfiguráció

- Domain alapú kiszolgálás (notify.hu)

- DocumentRoot konfigurálva

- Moduláris felépítés

- Bővíthető PHP és SSL támogatással

- 4.2 Működési elv

A webszerver:

- Fogadja a HTTP kérést a 80-as porton

- Feldolgozza a Host fejlécet

- A megfelelő VirtualHost konfiguráció alapján kiszolgálja a tartalmat

- A webroot könyvtárból továbbítja a fájlokat

A weboldal statikus tartalomként üzemel, de a rendszer alkalmas dinamikus 	tartalom kezelésére is.

5. DNS Szerver Konfiguráció

A DNS szolgáltatást a BIND9 biztosít.

- 5.1 DNS típusa

- Forwarder DNS szerver

- Authoritative zóna a notify.hu domainhez

- 5.2 DNS Rekordok

A konfiguráció tartalmazza:

- A rekord – a domain IP címre mutat

- NS rekord – névszerver meghatározása

- SOA rekord – zónaadminisztrációs információk

- 5.3 Forwarding

A külső lekérdezések továbbítása upstream DNS szerver felé történik, így a 	rendszer:

- Belső zónákra authoritative

- Külső domainekre rekurzív resolverként működik

6. Domain – notify.hu

A rendszer egy saját domain név alatt működik: notify.hu

A domain:

- DNS zónával rendelkezik

- A rekord a 192.168.1.20 IP címre mutat

- Webkiszolgálással össze van kapcsolva

Ez biztosítja, hogy a böngészőbe beírva a domain nevet a szerver a megfelelő weboldalt szolgálja ki.

7. Biztonsági Megoldások

- 7.1 Hálózati biztonság

- Csak szükséges portok vannak nyitva (22, 80)

- Port forwarding kontrollált

- Statikus IP konfiguráció

- 7.2 SSH hozzáférés

- Távoli adminisztráció engedélyezett

- Jelszavas vagy kulcsos hitelesítés alkalmazható

- Jogosultságkezelés Linux user rendszerrel

- 7.3 Frissítések

Az Ubuntu LTS verzió garantálja:

- Hosszú távú biztonsági frissítéseket

- Stabil kernel verziót

- Vállalati kompatibilitást

8. Rendszer működési folyamata

- A kliens DNS lekérdezést indít a notify.hu domainre.

- A BIND9 kiszolgálja a zónából az A rekordot.

- A kliens csatlakozik a szerver IP címére (192.168.1.20).

- Az Apache HTTP Server fogadja a HTTP kérést.

- A weboldal kiszolgálásra kerül.

Ez a folyamat biztosítja az integrált DNS + Web infrastruktúrát.

9. Tesztelés

A rendszer működését az alábbi módokon ellenőriztem:

- ping notify.hu

- nslookup notify.hu

- böngészős elérés

- SSH kapcsolat tesztelése

- Apache státusz ellenőrzése

Minden szolgáltatás megfelelően működött.

10. Következtetés

A kialakított szerverrendszer:

- Stabil

- Skálázható

- Interneten keresztül elérhető

- Saját DNS zónával rendelkezik

- Webszolgáltatást biztosít domain név alatt

A megvalósított infrastruktúra megfelel egy kis- és középvállalati környezet alapkövetelményeinek, valamint alkalmas vizsgafeladat teljesítésére.

Windows Server Infrastruktúra Dokumentáció

1. Bevezetés

A jelen dokumentáció a NotifyPhotography fotóstúdió Windows alapú szerverinfrastruktúráját mutatja be.
A rendszer célja egy központilag menedzselt, biztonságos és megbízható hálózati környezet kialakítása, amely biztosítja:

- a domain-alapú hitelesítést,

- a névfeloldást,

- az IP-cím kiosztást,

- valamint a webszolgáltatás működését.

A szerver az alábbi szerepköröket látja el:

- Tartományvezérlő (Domain Controller)

- DNS szerver

- DHCP szerver

- Webszerver (IIS)

A rendszer Active Directory alapú infrastruktúrára épül.

2. Operációs rendszer és szerepkörök

A szerver Windows Server 2022 operációs rendszeren fut.

2.1 Telepített szerepkörök

- Active Directory Domain Services

- Windows DNS Server

- DHCP Server

- Internet Information Services (IIS)

3. Active Directory Domain Services (AD DS)

3.1 Tartomány

A létrehozott tartomány neve: recepcio.local 
A szerver elsődleges Domain Controllerként működik.

A domain biztosítja:

- központi felhasználókezelést,

- csoportalapú jogosultságkezelést,

- hitelesítést,

- hálózati erőforrások kontrollált elérését.

3.2 AD Objektumstruktúra

A tartomány tartalmazza:

- beépített Security Group-okat,

- egyedi létrehozott csoportot: recepcio,

- felhasználói fiókokat (pl. Pinter Botond),

- Domain Admin és Enterprise Admin csoportokat.

Az OU struktúra támogatja a későbbi bővíthetőséget és GPO alapú szabályozást.

4. DNS Infrastrukturális Kialakítás

A DNS szolgáltatás AD-integrált módban működik.

4.1 Forward Lookup Zones

Konfigurált zónák:

- _msdcs.recepcio.local

- recepcio.local

- notify.hu

Mindhárom zóna:

- AD-integrált Primary zóna,

- automatikus replikációt biztosít,

- támogatja a biztonságos dinamikus frissítést.

4.2 notify.hu zóna

A notify.hu külön forward lookup zónaként szerepel, amely lehetővé teszi:

- a webszolgáltatás domain alapú elérését,

- belső névfeloldást,

- több domain kezelését egy infrastruktúrán belül.

5. DHCP Szolgáltatás

5.1 IPv4 Scope

Konfigurált tartomány: 192.168.21.0/24

A DHCP biztosítja:

- automatikus IP kiosztást,

- lease kezelést,

- központi hálózati konfigurációt.

5.2 Scope funkciók

- Address Pool

- Address Leases

- Reservations

- Scope Options

A DHCP integrált a domainnel, így a kliensek automatikusan a tartomány DNS szerverét kapják meg — ha az opciók megfelelően be vannak állítva.

6. IIS Webszerver

6.1 Működési modell

Az IIS:

- HTTP kéréseket fogad,

- binding alapján azonosítja a webhelyet,

- kiszolgálja a notify.hu domainhez tartozó tartalmat.

6.2 Integráció

A notify.hu DNS zóna és az IIS binding együtt biztosítják a domain-alapú webkiszolgálást.

7. Hálózati Biztonság

A rendszer az alábbi biztonsági megoldásokat alkalmazza:

- domain alapú hitelesítés,

- csoportalapú jogosultságkezelés,

- DNS biztonságos dinamikus frissítés,

- DHCP központi IP kezelés,

- tűzfalszabályok a szükséges portokra.

8. Rendszer Működési Folyamata

- A kliens DHCP-n keresztül IP címet kap.

- A kliens a DNS szervert a domain controllerre állítva használja.

- A felhasználó domain hitelesítéssel jelentkezik be.

- A notify.hu domain lekérdezés DNS-en keresztül feloldódik.

- A böngésző az IIS webszervert éri el.

Ez egy teljesen integrált Windows infrastruktúrát eredményez.

9. Linux vs Windows Infrastruktúra Összehasonlítás

| Szempont | Linux (Ubuntu + Apache + BIND) | Windows Server (AD + IIS) |
| --- | --- | --- |
| Domain kezelés | Manuális DNS | Integrált AD DNS |
| Felhasználókezelés | Lokális vagy LDAP | Központi AD |
| Webszerver | Apache | IIS |
| DHCP | Külön konfiguráció | GUI alapú |
| Menedzsment | CLI domináns | GUI + PowerShell |
| Integráció | Moduláris | Erősen integrált |

Elemzés: 
A Linux rendszer nagyobb szabadságot és testreszabhatóságot biztosít, míg a Windows Server integrált vállalati környezetet kínál központi menedzsmenttel.
KKV környezetben a Windows előnye a könnyebb adminisztráció, míg a Linux előnye a költséghatékonyság.

10. Kliensoldali hálózati konfiguráció (ipconfig alapján)

A mellékelt ipconfig /all kimenet alapján a kliensgép két hálózati interfésszel rendelkezik.

10.1 Ethernet adapter – NAT hálózat (VirtualBox alapértelmezett)

| Paraméter | Érték |
| --- | --- |
| IPv4 cím | 10.0.2.15 |  |
| Maszk | 255.255.255.0 |  |
| Alapértelmezett átjáró | 10.0.2.2 |  |
| DHCP szerver | 10.0.2.2 |  |
| DNS szerver | 127.0.0.1 |  |

Ez a hálózat nem része a vállalati infrastruktúrának, csak internetelérésre szolgál.

10.2 Ethernet 2 adapter – Belső vállalati hálózat

| Paraméter | Érték |
| --- | --- |
| IPv4 cím | 192.168.21.10 |
| Maszk | 255.255.255.0 |
| Alapértelmezett átjáró | nincs megadva |
| DNS szerver | nincs megadva |

Ez a hálózat felelős a domainhez való csatlakozásért.
A DNS és gateway hiánya miatt a kliens:

- nem tud csatlakozni a tartományhoz,

- nem tudja feloldani a belső neveket.

11. DHCP Scope Options – Szükséges beállítások

A kliensoldali problémák alapján a következő DHCP opciókat kell beállítani:

| DHCP opció | Funkció | Javasolt érték |
| --- | --- | --- |
| 003 – Router (Gateway) | Alapértelmezett átjáró | 192.168.21.1 |
| 006 – DNS Servers | DNS kiszolgáló | 192.168.21.2 (Domain Controller) |
| 015 – DNS Domain Name | Tartomány neve | recepcio.local |

Ezek nélkül a domain működése nem biztosított.

12. Következtetés

A kialakított Windows Server infrastruktúra:

- központi domainvezérlést biztosít,

- AD-integrált DNS rendszert használ,

- DHCP alapú IP kiosztást alkalmaz,

- IIS segítségével webszolgáltatást biztosít,

- strukturált, bővíthető és vállalati szintű.

A kliensoldali hálózati beállítások alapján szükséges a DHCP opciók pontosítása a teljes funkcionalitás érdekében.