Szent Benedek Technikum és Gimnázium

Budaörsi Tagintézménye

Hálózattervezési és kivitelezési vizsgaremek dokumentáció

Informatika és távközlés

Informatikai rendszer- és

alkalmazásüzemeltető technikus

5 0612 12 02

Pintér Botond

Ujszászi Vivien

2021-26

Konzulensek: Landek Péter, Kiszely Andrea és Ferenczy Márk

- Bevezető

- A vizsgaremek keretében a NotifyPhotography Kft. irodaházának hálózati infrastruktúráját terveztük meg és dokumentáltuk.

- A rendszer célja egy stabil, biztonságos és skálázható informatikai hálózat kialakítása, amely képes kiszolgálni az iroda mindennapi adminisztratív, kreatív és vendégforgalmi igényeit.

- A vállalat két telephellyel rendelkezik:

- Budapesti irodaház

- Budaörsi irodaház

Mindkét helyszínen azonos logikai felépítésű, de eltérő méretű és terhelésű hálózati infrastruktúra működik, amely lehetővé teszi az egységes üzemeltetést és a jövőbeni bővíthetőséget.

- Alkalmazott technológiák

- DHCP(Wireless Router. Szerverek)

- ACL(Normal, Extended)

- OSPF(AREA 0)

- VLAN(10,20,30)

- VTY(LOGIN)

- VIRTUAL MACHINE

- Etherchannel

- Rapid PVST+

- Portbiztonság

- HSRP(IPV4, V6)

- SSH az eszközök eléréséhez

- GRE Tunnel

NotifyPhotography Kft. irodaház
(Készítette: Ujszászi Vivien, Pintér Botond )
Budapest

Iroda

- 8db PC

- 4db Switch, 2db MLSW

- A SW3 secret password, consol, virtuális titkosítás is van (0,15)

- HSRP

- Vlan 10,20,30,40,99(Native)

- NFC-s beléptető kártyával engedélyezett a belépés

Stúdió

A stúdió kifejezetten wireless eszközökre optimalizált környezet.

Eszközök:

- 3 db TabletPC

- 1 db okostelefon

- 1 db laptop

- NFC-s beléptető kártyával engedélyezett a belépés

Hálózat:

- Teljes mértékben wireless

- DHCP-alapú címkiosztás

- IP-tartomány: 192.168.0.0/24

Recepció

A recepció a vendégek és ügyfelek elsődleges kapcsolattartási pontja.

Eszközök:

- 4 db PC

- 1 db switch

Hálózat:

- Vezetékes LAN kapcsolat

- IP-címtartomány: 192.168.3.0/24

Wireless kapcsolat:

- Korlátozott, elkülönített hálózat ezért nincs Wireless hálózat

Szerverfarm

- A szerverszoba a teljes hálózat központi eleme, ahol az üzleti és infrastruktúrális szolgáltatások futnak.

Itt található:

- 1 db Linux Server (DHCP, webszerver)

- ASA típusú tűzfal

- 1 db adminisztrátori munkaállomás

A szerverszoba kizárólag vezetékes kapcsolatokkal működik, Wireless hozzáférés itt nem engedélyezett biztonsági okokból.

Vendég

- Egy cloud ami közvetít a Tv-nek (Coax kötés)

- Motion sensor-os lámpa és kávéfőző

OSPF Area

VPN Tunnel

- A sárgával jelölt kapcsolat titkosított VPN alagút

- Az alagút biztosítja:

  - biztonságos kommunikációt a telephelyek között

  - egységes routingot az OSPF számára

- A VPN az OSPF Area 0 része

Routing

- OSPFv2 (IPv4) és OSPFv3 (IPv6)

- Minden router az Area 0-hoz csatlakozik

- Dinamikus útvonalcsere a VPN-en keresztül

NotifyPhotography Kft. irodaház
(Készítette: Ujszászi Vivien, Pintér Botond )
Budapest

- Bevezető

Ez a hálózati szegmens a Budaörsii irodaház belső felhasználói infrastruktúráját reprezentálja, ahol a napi irodai és adminisztratív munkavégzés zajlik.

- Hálózati felépítés

- Központi (gyökér) switch

- Több access switch, csillag topológiában

- A végponti eszközök ezekhez az access switchekhez csatlakoznak

Ez a kialakítás:

- jól skálázható

- STP-kompatibilis

- alkalmas VLAN-alapú szegmentálásra

- Eszközök

- Asztali PC-k (irodai munkaállomások)

- Laptopok

- Mobil eszközök (tablet, telefon – wireless)

- A végponti eszközök száma meghaladja a budapesti telephelyét, ami összhangban van a dokumentációban szereplő 21 db PC-vel.

Iroda

Az iroda egy hierarchikus switch-struktúrára épül:

- 1 db központi (elosztó / gyökér) switch

- Több access switch csillag topológiában

- Trunk kapcsolatok az access switchek között

A kialakítás támogatja:

- a skálázhatóságot

- a redundanciát

- a STP és EtherChannel működését

- VLAN 10 – adminisztráció (admin PC-k)

- VLAN 50 – A blokk

- VLAN 60 – B blokk

- VLAN 70 – C blokk

- VLAN 80 – D blokk

- VLAN 99 – Native VLAN

Minden VLAN saját IPv4 és IPv6 címtartománnyal rendelkezik, ami növeli a hálózat biztonságát és átláthatóságát.

Recepció

Recepciós wireless szegmens

A recepció egy wireless routeren keresztül csatlakozik a hálózathoz.
A vezeték nélküli hálózat DHCP-alapú címkiosztást alkalmaz, a klienseszközök automatikusan kapnak IP-címet.

Wireless végpontok:

- okostelefonok

- laptopok

- tablet eszközök

Vezetékes klienshálózat

A vezetékes kliensek egy access switchhez csatlakoznak csillag topológiában.

Jellemzők:

- asztali PC-k Ethernet kapcsolattal

- egységes IP-tartomány (192.168.21.0/24)

- IPv4 és IPv6 párhuzamos használata

Ez a struktúra stabil, nagy sávszélességű kapcsolatot biztosít az irodai munkaállomások számára.